一、需求背景

为提高基准站上报数据安全性，保证RTCM等数据的可靠性，防止数据篡改，需要对GNSS模组输出数据增加加密功能。

- 需求功能

- RTCM Message Payload加密

1.1 算法定义

- 算法名称： AES-128-CTR (Counter Mode)

- 密钥长度： 128 bit (16 Bytes)

- 数据对齐： 无需对齐。明文长度 L 字节，密文长度保持 L 字节。

1.2 加密范围与偏移

为了保留 12-bit 的 Message Type 明文并兼顾字节对齐性能：

- 跳过前 2 字节（16 bits）： 从 RTCM Payload 的 第 3 个字节（即全帧第 6 字节）开始加密。

- 加密长度： N = (Payload Length - 2) 字节。

1.3 数据处理时序

- 原始打包： 模块生成标准的 RTCM 3.x 帧。

- 局部加密：

  - 保留 0xD3、Length 字段。

  - 保留 Payload 前 2 字节（含 12-bit Message Type）。

  - 使用通过命令配置的Key及Nonce对剩余 Payload 执行 AES-128-CTR加密。

- 重新校验： 更新 CRC，基于 [Header + 明文部分 + 密文部分] 重新计算 CRC-24Q。

- RTCM Message Type加密配置

支持命令配置哪些Message加密，哪些比加密，如：

1033不加密

1074、1084加密

- 加密算法支持与配置

支持命令配置加密算法

- 关闭加密（默认）

- AES-128-CTR

- 密钥配置

支持命令配置128 bit (16 Bytes) 密钥

支持命令配置AES-128-CTR算法的Nonce（16 Bytes）